### Pines utilizados

| Función | GPIO | Comentario |
| --- | --- | --- |
| OLED SDA | 17 | ✅ funcionando |
| OLED SCL | 18 | ✅ funcionando |
| Botón Arriba | 13 | ✅ funcionando |
| Botón Abajo | 12 | ✅ funcionando |
| Botón Izquierda (Back) | 11 | ✅ funcionando |
| Botón Derecha | 10 | ✅ funcionando |
| Botón Select | 9 | ✅ nuevo |
| nRF24 CE | 5 | ✅ módulo A probado |
| nRF24 CSN | 21 | ✅ módulo A probado |
| SPI SCK | 40 | ✅ módulo A |
| SPI MISO | 42 | ✅ módulo A |
| SPI MOSI | 41 | ✅ módulo A |
| Configuración final – Radio B Función; GPIO ESP32-S3; Descripción / Nota. CE (Chip Enable); 15; Activa/desactiva TX/RX. Mantener en LOW cuando no se usa.. CSN (Chip Select Not); 7; Selecciona el chip SPI. Debe iniciar en HIGH para “silenciar” la radio.. SCK; 40; Reloj SPI compartido (también usado por la radio A).. MOSI; 41; Datos del micro → radio (SPI).. MISO; 42; Datos de la radio → micro (SPI).. VCC; 3.3 V; Alimentación estable, nunca 5 V. Puede consumir 80–120 mA (picos de 150 mA).. GND; GND común; Usa el mismo GND que el ESP32-S3 (preferiblemente el más cercano al pin 3.3 V).. |  |  |

/* nRFBox S3 – Menu modular con iconos (ESP32-S3)

Jhon pins confirmados:

OLED I2C: SDA=17, SCL=18, addr 0x3C

Botones:  UP=13, DOWN=12, LEFT(BACK)=11, RIGHT=10, SELECT=9

nRF24 (Radio A): CE=5, CSN=21, SPI SCK=40, MOSI=41, MISO=42

*/

### ⚙️ CONFIGURACIÓN ACTUAL (versión estable)

| Componente | Estado | Pines |
| --- | --- | --- |
| Pantalla OLED 0.96" I2C | ✅ Funciona correctamente | SDA = 17, SCL = 18 |
| Botones físicos | ✅ Probados | ARRIBA = 13, ABAJO = 12, IZQUIERDA = 11, DERECHA/SELECT = 9 |
| nRF24L01 (Radio A) | ✅ Funcional | CE = 5, CSN = 21 |
| NeoPixel integrado | ✅ Funcional | GPIO 48 |
| OLED brillo / ajustes | ✅ Controlados desde menú Setting |  |